Федеральное агентство железнодорожного транспорта

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Омский государственный университет

путей сообщения»

(ОмГУПС (ОмИИТ))

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и экология»

ПРОГНАЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

Задание для контрольной работы №3

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности в ЧС»

Вариант 5

Студент группы 22А

___________В.Р. Овсеев

«___» ______________	2024 г.

Руководитель

доцент кафедры БЖиЭ

_____________О.В. Игнатов

«___» ______________	2024 г.

Омск 2024

- Защитные свойства производств военных и жилых зданий, сооружений, укрытий и специальных убежищ от радиоактивных излучений оцениваются коэффициентом ослабления радиации, который показывает , во сколько раз доза радиации на высоте 1 м над открытой бесконечно протяженной местностью больше дозы радиации в зданиях.

- Коэффициент ослабления радиации учитывает степень снижения проникающего гамма-излучения от радиоактивных веществ, выпавших на местность и кровлю сооружений после прохождения радиоактивного облака.

При оценке защитных свойств зданий вклад проникающей радиации от радиоактивных веществ, осевших на стенах, не учитывается, так как поверхностная концентрация радиоактивной пыли на стенах сооружений незначительна (доли и единицы процента) по сравнению

с поверхностной концентрацией радиоактивной пыли на открытой местности.

- В населенных пунктах (городах) из-за экранирую­щего эффекта других зданий и сооружений доза радиации Ди от радиоактивных веществ, выпавших вокруг зданий на открытые участки местности ограниченных размеров, меньше дозы с открытой местности большой протяженности (Дя<Доо ). Величина воздействующей

дозы Д вн уменьшается также в зависимости от этажа здания (Дян<Д оо ).

Для разных этажей многоэтажных зданий районов застройки, имеющих ограниченные свободные участки площади, воздействующие дозы от излучений радиоактивных веществ Дни, находящихся на поверхности зем­

ли около зданий, рассчитываются по формуле

Mrh = KrhMooi

где Кин — коэффициент, учитывающий снижение воздействующей дозы на этажи зданий в районе застройки по сравнению с дозой на высоте 1 м над открытой местностью.

Значения коэффициента Кин приведены в табл. 1.

4. Расчет коэффициентов ослабления радиации производится в зависимости от освещенности помещений, веса квадратного метра наружных стен и междуэтажных перекрытий.

Во всех расчетах освещенность жилых помещений (отношение площади остекления к площади пола) принята равной —

Значения веса наружных стен и междуэтажных перекрытий из материалов, наиболее часто используемых в

строительстве, приведены в приложении ,табл. 2 и 3.

Приложение