Л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  №4

ИЗУЧЕНИЕ ТРИГГЕРОВ

Ц е л ь  р а б о т ы. Изучить виды, структуру, принципы построения и способы функционирования различных видов триггеров.

1 Сведения из теории

В современных электронных системах автоматики, телемеханики, связи и вычислительной техники в качестве основного вида элементов памяти применяют триггеры.

Триггер представляет собой устройство с двумя устойчивыми состояниями: 0 и 1. Он удобен для обработки двоичной информации. Двум устойчивым состояниям триггера отвечают различные значения выходного сигнала, каждый из которых соответствует логическим 0 и 1. Записанная в триггере двоичная  информация (0 или 1) сохраняется до тех пор, пока состояние триггера не изменится. В случае необходимости входным сигналом триггер переводится из одного устойчивого состояния в другое, тем самым изменяется записанная в нем информация. Триггеры выпускают в интегральном исполнении в виде самостоятельных изделий, из которых собирают другие типовые цифровые устройства, или включают в состав любых дискретных устройств с памятью.

Наибольшее распространение получили статические (потенциальные) триггеры, в которых устойчивые состояния различаются уровнем постоянного потенциала. Основу статических триггеров составляет би-стабильная ячейка на двух логических элементах ИЛИ-НЕ (рисунок 1.1, а) или И-НЕ (рисунок 1.1, б), охваченных перекрестной положительной обратной связью. Выходы и свободные входы логических элементов образуют соответственно выходы и входы триггера.

Отличие логических элементов от других ключевых схем заключается в восстановлении логических уровней сигнала на выходе, если на вход подан сигнал, воспринимаемый им как логический 0 или 1. В сочетании с положительной обратной связью это свойство определяет наличие в схемах двух равноценных статически устойчивых состояний, в каждом из которых один логических элемент открыт, а другой закрыт. Поэтому выходные сигналы в триггере взаимно инверсны (противоположны в логическом смысле). Один выход называют прямым, а другой – инверсным, и они обозначаются соответственно Q и . Состояние триггера отождествляется с сигналом на прямом выходе: говорят, что триггер находится в единичном состоянии, когда  Q = 1, и в нулевом, когда Q = 0.

При отсутствии внешних сигналов бистабильная ячейка может неограниченно долго находиться в каждом из устойчивых состояний.

Работой триггера управляют внешние сигналы. Цепь управления состоит в установке схемы в одно из двух устойчивых состояний или в изменении одного состояния на другое. Процесс переключения триггера носит регенеративный (лавинообразный) характер.

Триггером могут управлять как единичные, так и нулевые сигналы, в соответствии с этим входы триггера называются прямыми и инверсными. Для элементов ИЛИ-НЕ переключающим сигналом является единичный сигнал, поэтому входы ячейки на дизъюнктивных элементах прямые, а для элементов И-НЕ переключающим сигналом является нулевой сигнал и входы ячеек на конъюнктивных элементах инверсные. Это находит отражение на графических обозначениях (функциональных схемах).

Термины «триггер» и «бистабильная ячейка» не являются синонимами. Бистабильная ячейка составляет основу триггера, выполняя функцию ячейки памяти. В большинстве модификаций в состав триггера входит устройство управления, преобразующее входную информацию в управляющие сигналы, непосредственно воздействующие на входы бистабильной ячейки. Применение этого устройства позволяет расширить функциональные возможности триггера и получить многочисленные модификации устройств с двумя состояниями, реализующимися алгоритмами функционирования и способами управления. В интегральном исполнении бистабильная ячейка и устройство управления образуют единое целое в схемном и конструктивном отношениях, и поэтому понятием «триггер» принято обозначать всю интегральную структуру.

Устройство управления может иметь различные логические структуры, число входов, а также их назначение. В зависимости от функционального назначения входные сигналы подразделяются на три категории.

Сигналы, несущие информацию, которая подлежит записи в триггер, называются информационными.

Сигналы, управляющие процессом записи информации, называются управляющими и делятся на подготовительные (разрешающие) и исполнительные (командные).

Входы триггера классифицируются в зависимости от характера воздействующих на них сигналов и также делятся на три категории: информационные (логические), предустановки (подготовительные) и тактовые (синхронизирующие). На схемах  входы обозначают условными знаками, которые приведены в таблице 1.1.

По способу управления триггеры бывают со статическим и динамическим управлением. Триггеры со статическим управлением срабатывают в момент, когда входной сигнал достигает порогового уровня. При динамическом управлении триггеры реагируют на перепад управляющего сигнала. Входы также делятся на статические и динамические. Инверсные статические входы и выходы триггера обозначают символом логического отрицания , а динамические прямые и инверсные входы – соответственно указателями  и . Прямые статические входы и выходы триггера указателей не имеют.

Т а б л и ц а  1.1 –  Обозначения входов триггеров

| Тип входов | Условное обозначение | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- |
| Информационные | S | Вход раздельной установки триггера в состояние 1 |
|  | R | То же в состояние 0 |
|  | J | Вход установки JK-триггера в состояние 1 |
|  | K | То же в состояние 0 |
|  | T | Вход счетного триггера (счетный вход) |
|  | D | Информационный вход D- и DV-триггера |
| Управляющие | V | Подготовительный вход разрешения приема информации |
|  | C | Исполнительный вход приема информации, вход синхронизации (тактирующий вход) |

По способу ввода информации триггеры подразделяют на асинхронные и синхронные. В асинхронных триггерах ввод информации определяется изменением сигналов на логических входах. В синхронных триггерах смены информационных сигналов еще  не  достаточно  для их переключения – нужен дополнительный командный импульс, который подается на синхронизирующий (тактирующий) вход С. При синхронизации триггер не реагирует на входные сигналы и в том числе на помехи в интервалах между тактовыми импульсами, что способствует повышению его помехоустойчивости.

Основным и наиболее общим классификационным признаком является функциональный, который позволяет подразделять триггеры по их функциональному назначению и числу входов.

Существование двух устойчивых состояний делает неоднозначным соотношение между логическими переменными на входах и выходах триггера. Триггеры являются простейшими последовательными устройствами, для определения выходных сигналов которых при смене информации на входах необходимо знать их состояние до этого момента.

Описание работы триггера задается в виде таблицы переходов (состояний), определяющей состояние триггера Qn+1 в момент времени tn+1, если известно его состояние Qn и значение входного сигнала Xn в момент времени tn.

При одном входе возможны только два значения входного сигнала и две имеющие практическое значение таблицы состояний (таблицы 1.2 и 1.3).

Триггер, реализующий таблицу 1.2, называют D-триггером, а триггер, реализующий таблицу 1.3, называется T-триггером или счетным триггером. В алгебраической форме алгоритм, реализуемый D-триггером, имеет вид Qn+1 = Dn, т. е. он воспроизводит входной сигнал D со сдвигом на один такт, поэтому его называют  триггером задержки.

Т а б л и ц а  1.2 – Таблица состояний	            Т а б л и ц а  1.3 – Таблица состояний

D-триггера			         Т-триггера

| Входной сигнал Dn | Состояние Qn+1 |  |  | Входной сигнал Tn | Состояние Qn+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qn = 0 | Qn = 1 |  |  | Qn = 0 | Qn = 1 |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |

Т-триггер меняет свое состояние всякий раз, когда меняется входной Т-сигнал с 0 на 1. В алгебраической форме алгоритм функционирования этого триггера описывается уравнением . Это уравнение совпадает с логической функцией операции «исключающее ИЛИ», т. е. Т-триггер выполняет операцию сложения по модулю два входной переменной, чем и объясняется его название «счетный триггер».

При двух входах возможны три или четыре значения входного сигнала. В первом случае существуют четыре существенно различные таблицы переходов, но практически используется лишь одна, соответствующая так называемому RS-триггеру. В этом триггере с двумя входами R и S одна из комбинаций входного сигнала (00 или 11) не изменяет его состояния, а другая (01 или 10) устанавливает в нуль, а третья (10 или 01) – в единицу. Четвертая комбинация является запрещенной. Функция переходов для RS-триггера с прямыми и инверсными входами приведена в таблице 1.4.

Т а б л и ц а  1.4 – Таблица состояний RS-триггера

| Сигнал на входе |  |  |  | Состояние RS-триггера Qn+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при прямых входах |  | при инверсных входах |  | Qn = 0 | Qn = 1 |
| Sn | Rn |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Аналитически работа RS-триггера описывается логическим выражением  при условии, что RS = 0. При инверсных входах значения сигналов S и R заменяются инверсными, т. е. .

При четырех значениях входного сигнала нет запрещенных комбинаций и можно образовать только одну функцию переходов, имеющую практическое значение (таблица 1.5). Двоичные логические сигналы и входы в данном случае принято обозначать J и K и триггер называть JK-триггером.

В JK-триггере первые три комбинации имеют то же значение, что и в RS-триггере, но четвертая является не запрещенной, а приводит к переключению триггера в состояние, инверсное по отношению к предыдущему.

Т а б л и ц а  1.5 – Таблица состояний JK-триггера

| Входной сигнал |  | Состояние JK-триггера Qn+1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jn | Kn | Qn = 0 | Qn = 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

В алгебраической форме алгоритм работы JK-триггера имеет вид: .

В настоящее время существуют триггеры в интегральном и дискретном исполнении. Рассмотрим основные типы триггеров на интегральных компонентах.

Асинхронный RS-триггер представляет собой бистабильную ячейку на логических элементах ИЛИ-НЕ либо И-НЕ (см. рисунок 1.1). Для реализации алгоритма работы RS-триггера нет необходимости в преобразовании входной информации, и устройство управления может отсутствовать. Входы триггера на элементах ИЛИ-НЕ (И-НЕ) закрыты при нулевом (единичном) значении входного сигнала, и его состояние определяется только внутренними сигналами. Поэтому комбинация S = R = 0 (S = R = 1) называется нейтральной или режимом хранения информации, в котором триггер может долго сохранять любое из устойчивых состояний. На этом основано использование RS-триггера в качестве ячейки памяти.

При комбинациях, когда переключающий сигнал действует на одном входе (наборы 01 или 10), триггер переключается или подтверждается существующее состояние. Если переключающие сигналы подать одновременно на оба входа (S = R = 1) при базисе ИЛИ-НЕ и (S = R = 0) при базисе И-НЕ, на обоих входах появляются одинаковые сигналы (нули, единицы), и в схеме может быть нарушен бистабильный режим работы. Поведение триггера становится непредсказуемым. Если входная комбинация сменится на нейтральную, то он может перейти как в нулевое, так и в единичное состояние. Комбинации, нарушающие бистабильный режим, называются запрещенными, и они не должны допускаться во время работы триггера.

Из асинхронных триггеров можно получить синхронные, если подключить к ним логические элементы, имеющие синхронизирующий (тактовый) вход С (рисунок 1.2). Логические элементы 3, 4 образуют ячейку памяти (бистабильную ячейку), а 1, 2 – простейшую схему управления. При отсутствии тактового сигнала (С = 0) элементы 1 и 2 закрыты, внутренние сигналы q1 = q2 = 1, и имеет место режим хранения информации. Информация с входов S и R может быть передана в триггер только при единичном значении сигнала на тактовом входе С. Входные сигналы инвертируются элементами 1 и 2, а входы S и R – прямые.

Рисунок 1.2 – Логическая структура синхронного RS-триггера со статическим управлением (а) и его функциональная схема (б)

Синхронные триггеры снабжают вводами, позволяющими осуществлять асинхронное управление (входы показаны штриховой линией), что расширяет их функциональные возможности. При синхронном управлении на асинхронных входах  должны поддерживаться логические единицы.

В триггерах со статическим управлением возможна неоднократная смена состояния за время действия тактового импульса, что в отдельных случаях может быть недопустимо. От этого свободны триггеры с динамическим управлением и двухступенчатые триггеры.

RS-триггер с двухступенчатой или MS-структурой состоит из двух одинаковых синхронных RS-триггеров со статическим управлением (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Логическая (а) и функциональная (б) схемы двухступенчатого RS-триггера

При С = 0 информационные входы ведущего ТМ триггера заперты, и он хранит информацию от предыдущего такта. Ведомый RS-триггер, на синхронизирующем входе которого в это время действует единица, повторяет состояние ведущей ячейки. Если С = 1, то в ТМ заносится информация с логических входов S, R, а ведомая ячейка TS блокируется. Информация из первой ступени перезаписывается во вторую по окончании действия тактового импульса. Двухступенчатая RS-структура эквивалентна триггеру с инверсным входом динамического управления С.

Функциональные возможности RS-триггера ограничены наличием у него неопределенных состояний. Эти триггеры широко используют в качестве ячеек памяти в оперативных запоминающих устройствах и в триггерах более сложной структуры, но в большинстве серий микросхем RS-триггеры как самостоятельные изделия отсутствуют.

JK-триггеры обладают универсальными функциональными возможностями. При всех значениях входного сигнала, кроме набора J = К = 1, они действуют подобно RS-триггеру (вход J играет роль S-входа, а вход K – роль R-входа). Комбинация J = К = 1 не нарушает бистабильный режим, а в каждом такте переключает триггер. Для реализации такого алгоритма в JK-триггере используют сигналы обратной связи с выходов Q и  для блокировки одного из информационных входов в зависимости от состояния триггера в предыдущем такте.

JK-триггеры усложняют в связи с необходимостью предотвращения явления генерации. Генерация возможна из-за того, что смена состояния триггера при J = К = 1 вновь приводит к комбинации сигналов на входах, вызывающей новое переключение. Просто и надежно явление генерации устраняется в двухступенчатых триггерах (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 –  Логическая (а) и функциональная (б) схема двухступенчатого JK-триггера

В нулевом положении триггера (Q = 0) блокирован вход K, в единичном (Q = 1) – вход J, и состояние первой ступени М при С = 1 определяется сигналом на незаблокированном входе. При С = 0 блокируются оба входа J и К, а информация из предварительной ячейки М переносится в основную ячейку S. Благодаря поочередному тактированию ступеней входы J и К никогда не бывают открыты одновременно, и явление генерации невозможно. Наличие цепей обратной связи и поочередное блокирование ступеней являются основным условием реализации двухступенчатых JK-триггеров.

В течение первых двух тактов на входах J и К имеют место комбинации 10 и 01, и триггер функционирует подобно RS-триггеру. В следующих двух тактах J = К = 1 и в схеме имеет место счетный режим. Наконец, в последнем пятом такте J = К = 0, что соответствует режиму хранения информации.

Триггеры с одним информационным входом можно получить из RS- или JK-триггеров за счет соответствующего соединения их логических входов. Так, D-триггер (рисунок 1.5, а и б) можно получить, обеспечив в RS-триггере функциональную связь R =  между сигналами на входах R и S.

Рисунок 1.5 – Логическая (а) и функциональная (б) схемы синхронного D-триггера со статическим управлением и временные диаграммы его работы

Логическая структура D-триггера состоит из основной ячейки памяти (элементы 3, 4), RS-триггера и схемы управления (элементы 1,2) (см. рисунок 1.5, а).

В паузах между тактовыми импульсами С = 0, управляющие элементы 1, 2 блокированы, q1 = q2, и на входах основной ячейки действует нейтральная комбинация. При приходе синхронизирующего импульса сигналы на выходе схемы управления становятся равными q1 =, q2 = D, и триггер переключается или подтверждается его предыдущее состояние.

Хранение информации в D-триггере обеспечивается за счет сигнала синхронизации. При отсутствии тактирующего входа эта структура перестает быть триггером и превращается в устройство, не обладающее свойством памяти.

D-триггеры с динамическим управлением могут быть реализованы на основе нескольких RS-триггеров (рисунок 1.6, а и б). Они состоят из трех RS-триггеров: основного на элементах 5, 6 и двух коммутирующих на элементах 1, 2 и 3, 4, образующих схему управления.

При С = 0 элементы 2 и 3 заблокированы, и имеет место режим хранения информации (q2 = q3 = 1). Сигналы q1 и q4 воспроизводят сигнал D: q1 в инверсном, а q4 в прямом виде, в результате чего предварительно записывается информация: при D = 0 – в ячейку на элементах 3, 4, при D = 1 – в ячейку на элементах 1, 2. Другая ячейка при С = 0 находится в неопределенном состоянии. Информация записывается в основную ячейку в момент прихода тактирующего импульса.  Элементы 2, 3 деблокируются, и ячейка, находившаяся в неопределенном состоянии, принимает то же состояние, что и триггер, хранящий информацию.  В  результате  один  из  сигналов  q2 (при D = 0) или q3 (при D = 1) принимает значение логического нуля, и триггер переключается или подтверждается состояние основной ячейки.

Рисунок 1.6 – Логическая (а) и функциональная (б) схемы D-триггера с динамическим управлением

Одновременно эти же сигналы блокируют ввод новой информации – при q2 = 0 блокируется элемент 1, а при q3 = 0 – элементы 2 и 4. Запись новой информации возможна только после окончания тактового импульса. Таким образом, в шестиэлементный триггер информация вводится на перепаде от 0 к 1 синхронизирующего импульса, и вход С является динамическим тактовым входом.

При асинхронном управлении состояние выходной ячейки определяется входом, на который воздействует сигнал логического нуля. Асинхронный сигнал подается также на управляющие ячейки так, чтобы они подтверждали состояние выходного триггера. Например, при S = 0 блокируется элемент 4 (q4 = 1), и в течение тактового импульса (С = 1) на выходе элемента 3 формируется логический нуль (q3 = 0), который в свою очередь блокирует элемент 2 (q2 = 1). При R = 0 блокируются элементы 1 и 3, что обеспечивает сигналы q2 = 0, q3 = 1.

Счетный триггер (Т-триггер) является частным случаем JK-триггера, когда при соединении входов выполняется соотношение К = J. Поэтому Т-триггеры также склонны к генерации и могут быть реализованы как триггеры с динамическим управлением или двухступенчатой структурой.

В виде самостоятельных изделий T-триггеры не выпускают, их получают из триггеров других типов (рисунок 1.7).

В асинхронном режиме тактирующий вход С служит в качестве счетного входа Т. В синхронном режиме вход С используется по прямому назначению, а информация подается на соединенные входы J и К. Триггер меняет состояние при перепаде сигнала Т от 0 к 1. T-триггер – единственный вид триггера, состояние которого определяется не информацией на входах, а его состоянием в предыдущем такте.

Триггеры D- и RS-типа также можно преобразовать в Т-триггер (рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Логические схемы Т-триггеров, преобразованных из D-триггера с динамическим управлением (а) и двухступенчатого RS-триггера (б)

Общий принцип построения счетных триггеров состоит во введении обратной связи с выходов на входы так, чтобы обеспечивалась смена сигналов на информационных входах после каждого переключения триггера. В качестве входа Т в обеих структурах используется тактирующий вход С.

Функциональные возможности триггеров дополнительно расширяются при наличии управляющего входа V (модификации DV, TV). Наличие V-входа позволяет сохранить информацию в триггере (при V = 0) независимо от смены сигналов на информационных входах. Запись информации возможна только при V = 1. Логическая функция триггера с V-входом:  где  – логическая функция триггера без V-входа, Vn – сигнал на входе V в момент tn.

Функционально V-вход аналогичен синхронизирующему входу С и их можно менять местами, не нарушая логику работы. Для преобразования любого триггера в модификацию с V-входом достаточно добавить еще один вход, логически связанный с входом С операцией И (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 – Логические схемы DV-триггера (а), DV-триггера (б) и TV-триггера (в), преобразованных соответственно из D- и JK-триггера

Триггеры широко используют для построения более сложных функциональных устройств (счетчиков, регистров, распределителей и др.).

2 Порядок выполнения работы

1 Изучить теоретический материал по учебнику и данным методическим указаниям.

2 Пользуясь средствами программы «Электронная лаборатория» (Multisim) собрать схему синхронного и асинхронного RS-триггеров в базисе И-НЕ (рисунок 1.1 и 1.2).

3 Подавая входные сигналы в соответствии с таблицей истинности заданного триггера, построить временную диаграмму его работы, используя логический анализатор программы «Электронная лаборатория».  Скопировать схему и окно логического анализатора в отчет.

4 Сделать выводы о характере и особенностях работы исследуемого триггера.

5. Открыть файл 32.7.ms10, размещённый в папке задания, или собрать на рабочем поле среды MS10 схему для испытания триггеров JK, Т и D (рисунок 1.10) и установить в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. Скопировать схему на страницу отчёта.

Рисунок 1.10 – Схема исследования

В схему (рис. 1.10) включены: генератор XWG1 (частота fг = 500 кГц); логический анализатор XLA1; триггеры в интегральном исполнении: универсальный JK, счётный Т и задержки D.

На - и -входы триггеров подаётся постоянное напряжение 5 В (имитирующее сигнал 1) источника VCC, а на 1С-входы триггеров и на вход 20 анализатора XLA1 поступают тактовые импульсы с амплитудой    5 В и частотой 500 кГц, сформированные генератором Е1.

С выходов 1 и 2 генератора XWG1 сигналы подаются на управляющие входы 1J и 1К JK-триггера, с выхода 3  на вход 1D Т-триггера, а с выхода 4  на вход 1D D-триггера.

Для формирования выходных сигналов генератор XWG1 нужно запрограммировать, т. е. ввести в ячейки памяти кодовые комбинации из единиц и нулей согласно варианту (табл. 1.6).

В качестве примера введём в первые восемь ячеек памяти генератора четырехразрядные кодовые комбинации (см. рис. 1.11, а):

0000, 0101, 1010, 1111, 1001, 1001, 1111, 1100.

При моделировании генератор последовательно и циклично выводит содержимое каждой ячейки памяти (от начальной до конечной) на выходы  1, 2, 3 и 4, формируя на них следующие коды сигналов: 01011110, 00110010, 01010011 и 00111111 (см. сигналы на каналах 1, 2, 3 и 4 логического анализатора XLA1 (рис. 1.11, б)). Перед моделированием выделите в окне генератора XWG1 ячейку с адресом 0 начала счёта и вывода сигналов.

Т а б л и ц а  1.6

| Вариант | Содержимое ячеек памяти генератора слова XWG1 |
| --- | --- |
| 1, 6, 11, 16, 21, 26 | 0000, 1010, 1111, 1001, 1001, 1101, 1100, 0000 |
| 2, 7, 12, 17, 22, 27 | 0000, 1100, 1010, 1011, 1001, 1111, 1110, 0000 |
| 3, 8, 13, 18, 23, 28 | 0000, 1010, 1011, 1001, 1001, 1111, 1101, 0000 |
| 4, 9, 14, 19, 24, 29 | 0000, 1111, 1101, 1001, 1011, 1011, 1100, 0000 |
| 5, 10, 15, 20, 25, 30 | 0000, 1011, 1101, 1001, 1100, 1111, 1010, 0000 |

Рис. 1.11

а)

б)

Провести моделирование работы триггеров в режимах Step или Burst генератора XWG1, скопировать в отчёт временные диаграммы, составить и заполнить таблицы истинности работы триггеров JK, T и D при заданном в табл. 1.6 варианте входных кодовых комбинаций. В частности, описать состояния JK-триггера с приходом тактового сигнала C = 1, когда сигналы J = 1 и К = 1, а Q = 0 или Q = 1.

Примечание. Таблицы истинности для рассмотренных библиотечных  триггеров можно вызвать нажатием клавиши помощи F1 после выделения на схеме триггера.

Содержание отчета

Название и цель работы; функциональные схемы исследуемых триггеров; логическая схема заданного триггера и временная диаграмма его работы; ответы на контрольные вопросы (по заданию преподавателя); выводы о характере и особенностях работы исследуемого триггера.

Т а б л и ц а  1.7 – Варианты заданий

| Вариант | Тип триггера | Наличие синхронизации | Количество ступеней | Базис реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т | нет | 1 | ИЛИ-НЕ |
| 2 | D | нет | 1 | И-НЕ |
| 3 | RS | да | 1 | И-НЕ |
| 4 | RS | да | 2 | И-НЕ |
| 5 | JK | да | 1 | И-НЕ |
| 6 | RS | нет | 1 | ИЛИ-НЕ |
| 7 | JK | да | 2 | И-НЕ |
| 8 | JK | нет | 1 | И-НЕ |
| 9 | DV | да | 1 | И-НЕ |
| 10 | T | да | 1 | И-НЕ |
| 11 | TV | нет | 2 | И-НЕ |
| 12 | T из JK | нет | 1 | И-НЕ |
| 13 | RS | нет | 1 | И-НЕ |
| П р и м е ч а н и е – В случае недостатка вариантов, преподавателем дополнительно может задаваться базис реализации, обратный заданному в таблице (т. е. если в таблице стоит «И-НЕ», то может быть задан вариант «ИЛИ-НЕ» и наоборот – для одинаковых прочих условий). |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

1 Что называется триггером?

2 Приведите основные типы триггеров и дайте их характеристику.

3 В чем заключается особенность двухступенчатых триггеров?

4 Приведите схемы получения Т-триггера на базе JK-триггера и на базе D-триггера.

5 В чем заключается различие между статическими и динамическими триггерами?

6 Выполните классификацию триггеров по способу ввода информации с краткой характеристикой особенностей.

7 Каковы особенности счетного триггера?

8 Дайте характеристику особенностей управления триггерами, построенными в базисах «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ».

9 Приведите общую логическую схему получения двухступенчатого триггера на базе одноступенчатого.

10 Опишите принцип действия двухступенчатого RS-триггера.

11 Опишите принцип действия двухступенчатого JK-триггера.

12 Опишите принцип действия D-триггера с динамическим управлением.

13 В чем заключается общий принцип построения счетных триггеров на базе обычных (несчетных) триггеров?

14 Какое преимущество дает наличие V-входа у триггеров?

15 Проклассифицируйте входы триггеров по функциональному назначению.