ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

(ОмГУПС(ОмИИТ)

Лабораторная  работа  2

Помехоустойчивость  демодуляторов

АМ-,  ЧМ-,  ФМ-  и  ОФМ-сигналов

Студент группы 22а

________________ Джойс Р.Р.

«_5_»_____Мая___________2025г.

Руководитель

– инженер кафедры ТРСиС

_____________ Литвинова О.В.

«___»____________________2025г.

Омск 2025

Цель работы – изучить работу демодуляторов различных видов модуляции при воздействии помех.

- Функциональная схема измерений

Функциональная схема измерений приведена в работе и включает следующие блоки:

- Кодер 1 – генератор двоичного сигнала

- Модулятор – осуществляет модуляцию сигнала (АМ, ЧМ, ФМ, ОФМ)

- Канал связи – содержит генератор шума

- Демодулятор – выполняет демодуляцию сигнала

- Осциллограф, ПК и другие измерительные приборы – используются для анализа

- Осциллограммы, таблицы и графики по всем пунктам измерений

В ходе работы были получены и проанализированы осциллограммы сигналов на различных этапах обработки. Проведены измерения вероятности ошибки в зависимости от вида модуляции и порогового напряжения в демодуляторе.

Таблица 2.1 – Оценка вероятности ошибки в зависимости от вида модуляции

| Отношение сигнал/шум (a / σ); АМ; ЧМ; ФМ; ОФМ. 4; 0.15; 0.07; 0.03; 0.05. 6; 0.10; 0.05; 0.02; 0.04. 8; 0.07; 0.03; 0.01; 0.03. 10; 0.05; 0.02; 0.005; 0.02. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.2 – Оценка вероятности ошибки в зависимости от порога

| Порог Uпор, мВ | 0 | Umax /4 | Umax /2 | 3Umax /4 | Umax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рош | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |

3. Выводы по пунктам 3.2 и 3.3

- Работа демодуляторов без помех позволяет визуально проанализировать осциллограммы выходных сигналов и их соответствие входным.

- При наличии помех вероятность ошибки зависит от вида модуляции, причем ФМ-сигналы обладают наибольшей устойчивостью.

- Изменение порога в АМ-демодуляторе влияет на вероятность ошибки, что подтверждается графиком зависимости Рош = f(Uпор).

4. Ответы на контрольные вопросы

- Назначение демодулятора – преобразование принятого сигнала в двоичный код. Отличие от аналогового демодулятора – работа с дискретными сигналами.

- Скалярное произведение сигналов – метод оценки сходства сигналов в демодуляторе.

- Согласованные фильтры – могут использоваться в оптимальном демодуляторе для минимизации ошибок.

- Критерий идеального наблюдателя – принятие решения с минимальной вероятностью ошибки.

- Правило максимума правдоподобия – сигнал распознается по максимуму функции правдоподобия.

- Выбор порога – влияет на вероятность ошибки, неправильный выбор увеличивает число ошибок.

- Алгоритм принятия решения – сравнение входного сигнала с эталонными образцами.

- Назначение блоков демодулятора – преобразование, фильтрация, сравнение сигналов.

- Расчет Рош – теоретически по формулам вероятности, экспериментально по числу ошибок за время анализа.

- Функциональные схемы АМ, ЧМ, ФМ демодуляторов – зависят от вида модуляции.

- Разница в помехоустойчивости – ФМ-сигналы имеют наименьшую вероятность ошибки, ЧМ – промежуточное положение, АМ – наибольшую чувствительность к помехам.