Материалы конструкции кабельных линий связи

- Медь:

  - Электрическая проводимость: 5.8×107  {См/м}

  - Плотность: 8.96  {г/см3}

  - Температура плавления: 1085  {°C}

- Оптоволокно:

  - Показатель преломления: 1.48 (для стеклянного волокна)

  - Диаметр сердцевины: 8-10 мкм (для одномодового волокна), 50-62.5 мкм (для многомодового волокна)

- Изоляционные материалы:

  - Полиэтилен: Диэлектрическая проницаемость: 2.3, Тангенс угла диэлектрических потерь: 0.0002

  - ПВХ (поливинилхлорид): Диэлектрическая проницаемость: 3.18, Тангенс угла диэлектрических потерь: 0.02

Маркировка кабелей

- Тип кабеля: Например, коаксиальный, витая пара, оптоволоконный.

- Диаметр проводника: Указывается в миллиметрах или AWG (American Wire Gauge).

- Тип изоляции: Полиэтилен, ПВХ и другие.

- Допустимое напряжение: Максимальное напряжение, при котором кабель может безопасно работать.

Технические характеристики

- Электрическая проводимость:

  - Способность материала проводить электрический ток.

  - Зависит от материала проводника (медь, алюминий и т.д.).

- Магнитная проницаемость:

  - Способность материала пропускать магнитное поле.

  - Важна для материалов, используемых в экранировании кабелей.

- Тангенс угла диэлектрических потерь:

  - Показатель потерь энергии в диэлектрике при воздействии переменного электрического поля.

  - Важен для оценки эффективности изоляционных материалов.

- Преломление для оптики:

  - Показатель преломления материала, используемого в оптоволоконных кабелях.

  - Определяет, как свет распространяется через материал.

Раздел кабелей на конусы сечения

- Кабели могут быть разделены на различные секции для удобства монтажа и эксплуатации.

- Конусные сечения позволяют более эффективно распределять нагрузку и улучшать характеристики передачи.

Спецификация материала и применение кабеля связи с прокладкой

- Спецификация материала:

  - Включает данные о составе и свойствах материалов, используемых в кабелях.

  - Например, состав изоляции, проводника и экранирующих материалов.

- Применение кабеля связи с прокладкой:

  - Зависит от условий эксплуатации, таких как температура, влажность и механические нагрузки.

  - Кабели могут быть предназначены для подземной прокладки, прокладки в зданиях или на открытом воздухе.

3 Физические расходы передачи информации по направляющим системам

Понятие и распределение средств для передачи информации сигналов:

- Передача информации по направляющим системам включает использование различных средств и технологий для передачи сигналов. Это могут быть электрические, оптические или радиочастотные сигналы.

- Распределение средств для передачи информации зависит от типа системы и её назначения. Например, в оптоволоконных системах используются лазеры и фотодетекторы, а в электрических системах - проводники и усилители.

Режимы передачи сигналов:

- Существует пять основных режимов передачи сигналов:

  - Однополосный режим: Передача сигнала в одном направлении.

  - Двухполосный режим: Передача сигнала в обоих направлениях, но не одновременно.

  - Полудуплексный режим: Передача сигнала в обоих направлениях, но поочередно.

  - Дуплексный режим: Одновременная передача сигнала в обоих направлениях.

  - Многоканальный режим: Передача нескольких сигналов одновременно по одному каналу.

Уравнения Максвелла в дифференциальной форме:

- Уравнения Максвелла описывают электромагнитные поля и их взаимодействие с зарядами и токами. В дифференциальной форме они записываются следующим образом:

  - Уравнение Гаусса для электрического поля:

  - Уравнение Гаусса для магнитного поля:

  - Уравнение Фарадея

  - Уравнение Ампера-Максвелла:∮∂ΣB∙dl=μ0(I+ε0dФΕdt)

∇×B=μ0J+μ0ε0∂E∂t

∇×B-  ротор магнитного поля.

μ0≈4π×10−7 Н/А2 (Ньютона на Ампер квадратный)

J=dIdA - плотность электрического тока

ε0≈8.854×10-12 Ф/м (Фарада на метр)  - электрическая постоянная (постоянная вакуума).

производная электрического поля по времени.

4. Моделирование математическое и численное

Информация сигналов процесса распространения по направляющим системам:

- Процесс распространения сигналов по направляющим системам включает в себя передачу электрических, оптических или радиочастотных сигналов через различные среды, такие как кабели или волноводы.

- Моделирование этого процесса позволяет предсказать поведение сигналов и оптимизировать системы передачи данных.

Стационарный режим передачи:

- В стационарном режиме параметры системы не изменяются со временем. Это упрощает анализ и моделирование, так как можно использовать постоянные значения для всех параметров.

Физические модели:

- Физические модели представляют собой математические описания процессов, происходящих в системе передачи сигналов. Они могут включать уравнения Максвелла, законы Ома и Кирхгофа, а также другие фундаментальные законы физики.

Представление в виде четырёхпольской схемы с распределёнными параметрами:

- Четырёхпольская схема используется для моделирования линий передачи с распределёнными параметрами, такими как сопротивление (R), индуктивность (L), ёмкость (C) и проводимость (G).

- Эти параметры распределены вдоль всей длины линии передачи, что позволяет более точно описывать поведение сигналов.

Решение математических дифференциальных уравнений:

- Для моделирования процесса распространения сигналов используются дифференциальные уравнения, описывающие изменение параметров системы во времени и пространстве.

- Решение этих уравнений позволяет получить инженерные формулы для расчёта параметров системы.

Инженерные формулы расчёта:

- Инженерные формулы используются для расчёта параметров системы передачи данных, таких как затухание сигнала, скорость передачи данных и другие характеристики.

- Эти формулы основаны на решении дифференциальных уравнений и позволяют оптимизировать систему для достижения наилучших характеристик.

Параметры кабельных линий:

- Бета (β): Постоянная распространения, характеризующая фазовую скорость и затухание сигнала.

- Альфа (α): Коэффициент затухания, характеризующий потери сигнала на единицу длины.

- R: Сопротивление на единицу длины.

  - Пример: R=0.1 Ω/м

- L: Индуктивность на единицу длины.

  - Пример: L=0.2 {мГн/м}

- C: Ёмкость на единицу длины.

  - Пример: C=50 {пФ/м}

- G: Проводимость на единицу длины.

  - Пример: G=0.01 {См/м}

- Zr: Волновое сопротивление.

  - Пример: Zr=75 Ω

- Gamma (γ): Комплексная постоянная распространения, включающая β и α.

  - Пример: γ=α+jβ