UTP (Unshielded Twisted Pair) кабель — это тип кабеля, состоящего из нескольких пар изолированных медных проводов, которые скручены вместе для уменьшения электрических шумов и помех. Вот основные параметры, которые характеризуют UTP кабель:

1. **Типы категорий**:

- **Cat 5e**: Подходит для передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с на расстоянии до 100 метров. Улучшенная версия стандарта Cat 5.

- **Cat 6**: Поддерживает скорости до 10 Гбит/с на расстоянии до 55 метров. Шумовая устойчивость улучшается.

- **Cat 6a**: Поддерживает 10 Гбит/с на расстоянии до 100 метров. Увеличенная защита от перекрестных помех.

- **Cat 7**: Предназначен для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с на расстоянии до 100 метров, имеет улучшенную экранировку.

- **Cat 8**: Поддерживает скорости до 40 Гбит/с на расстоянии до 30 метров, предназначен для использования в центрах обработки данных.

2. **Количество пар проводов**: UTP кабель содержит обычно 4 пары проводов (всего 8 проводов).

3. **Материал проводов**: Как правило, используются медные проводники. Также возможны варианты с алюминиевыми проводниками, но они менее предпочтительны для сетевых приложений.

4. **Сопротивление**: Распространённое значение — 100 Ом, что оптимально для передачи данных на высоких частотах.

5. **Максимальная длина**: Для обеспечения заявленной скорости передачи данных:

- Обычно не превышает 100 метров для категории Cat 5e и выше.

- Для высокой скорости (например, для Cat 6a и выше) необходимо учитывать ограничения по длине (55 метров для 10 Гбит/с на Cat 6).

6. **Скорость передачи данных**: Варируется в зависимости от категории (например, до 1 Гбит/с для Cat 5e и до 40 Гбит/с для Cat 8).

7. **Частота работы**:

- Cat 5e — до 100 МГц,

- Cat 6 — до 250 МГц,

- Cat 6a — до 500 МГц,

- Cat 7 — до 600 МГц,

- Cat 8 — до 2000 МГц.

8. **Поглощение и затухание**: Эти параметры имеют значение в зависимости от длины линии и частоты. Параметры затухания могут быть критичны для длинных соединений.

9. **Помехи и кросс-ток**: Пары проводов в UTP кабеле специально скручены для уменьшения кросс-тока (взаимных помех между проводами), что позволяет обеспечивать стабильную передачу данных.

10. **Температурные характеристики**: Операционная температура может варьироваться, но обычно находится в диапазоне от -20 °C до +60 °C в зависимости от конструкции и изоляции.

11. **Стандарты**: UTP кабели соответствуют различным международным стандартам, таким как TIA/EIA для телекоммуникаций.

Эти параметры помогают определить, какой тип UTP кабеля будет подходящим для конкретных условий эксплуатации и требований к сети.

Вот таблица с примерными электри­ческими параметрами UTP-кабелей различных категорий (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7 и Cat 8). Эти значения могут варьироваться в зависимости от конкретного варианта конструкции и производителя, но дают общее представление о характеристиках каждого типа кабеля.

### Примерные электрические параметры UTP-кабелей

| Параметр | Cat 5e | Cat 6 | Cat 6a | Cat 7 | Cat 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активное сопротивление (R) | 75-100 Ом/км | 70-95 Ом/км | 70 Ом/км | 70 Ом/км | 70 Ом/км |
| Индуктивность (L) | 1.0 - 1.2 µГн/м | 0.8 - 1.0 µГн/м | 0.5 - 0.75 µГн/м | 0.5 µГн/м | 0.5 µГн/м |
| Емкость (C) | 50 - 60 нФ/км | 45 - 55 нФ/км | 40 - 50 нФ/км | 40 - 55 нФ/км | 40 - 50 нФ/км |
| Проводимость (G) | Очень низкое (прибл. 0.5 - 1 мСм/км) | Очень низкое (прибл. 0.5 - 1 мСм/км) | Очень низкое (прибл. 0.5 - 1 мСм/км) | Очень низкое (прибл. 0.5 - 1 мСм/км) | Очень низкое (прибл. 0.5 - 1 мСм/км) |
| Затухание (A) | 20 дБ/100 м (до 100 МГц) | 15 дБ/100 м (до 250 МГц) | 10 дБ/100 м (до 500 МГц) | 10 дБ/100 м (до 600 МГц) | 7.5 дБ/100 м (до 2000 МГц) |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | 10-15 дБ | 12-18 дБ | 15-20 дБ | 20-25 дБ | 25-30 дБ |
| Скорость передачи данных | до 1 Гбит/с | до 10 Гбит/с (до 55 м) | до 10 Гбит/с (до 100 м) | до 10 Гбит/с (до 100 м) | до 40 Гбит/с (до 30 м) |

### Примечания:

1. **Активное сопротивление (R)**: Чем ниже, тем лучше для передачи сигнала; это определяет потери в проводниках.

2. **Индуктивность (L)**: Чем ниже, тем лучше, так как высокая индуктивность может вызывать дополнительные потери.

3. **Емкость (C)**: Важна для минимизации накладных расходов и определяет, сколько энергии может хранить кабель.

4. **Проводимость (G)**: Предпочтительно, чтобы проводимость была как можно меньше, так как это указывает на утечки и шум.

5. **Затухание (A)**: Указывает, как сигнал уменьшается по мере продвижения по проводнику.

6. **Скорость передачи данных**: Зависит от максимальных частот, которые может поддерживать кабель, и указывает на его применение.

7. **Отношение сигнал/шум (SNR)**: Чем выше значение, тем лучше качество сигнала, что позволяет избежать потери данных.

Наименование связей:

Магистральная - ___ каналов;

Дорожная -___  каналов;

поездная диспетчерская (ПДС)

энергодиспетчерская (ЭДС);

постанционная (ПС);

канал «Экспресс»;

вагонная диспетчерская (ВДС);

межстанционная (МКС);

перегонная (ПГС).

- поездная радиосвязь (ПРС);

- линейно-путевая (ЛПС);

- связь электромехаников (СЭМ);

телеуправление тяговыми подстанциями (ТУ);

телесигнализация тяговых подстанций (ТС);

диспетчерского контроля (СЦБ-ДК);

- связь дежурного по переезду (Пр-за)

- пить двухпроводных цепей СЦБ.

2. Линия связи на участке Ревда - Кордон

подвержена влиянию конт. сети переменного тока m=11

3. Линия связи на участке подвержена влиянию Чусовая - Соликамск

Подвержена влияния ПЭП-110кв Iкз = 1, 7кA

4. Проводимость грунта: ɓз = 0,57 * 10 ^ - 3

5. Электрическая связь: k₁₂ =__(n*Ф/с.d.); g/ω*k₁₂=___%; r/ω*m₁₂= ____ %

6. Рассчитать R, L, C, G, Zг, у симметричного кабеля

7. Рассчитать параметры оптического кабеля, если n_{1} = ___ ; n_{2} = ____.

решение выведи в  формулах

а теперь посчитай данные величины ("_____" туда куда вставляют некоторые данные):

### 1. Наименование связей и количество каналов

Допустим, что количество каналов следующие:

- Магистральная — 120 каналов

- Дорожная — 60 каналов

### 2. Линия связи на участке Ревда - Кордон

Задаётся влияние контактной сети переменного тока с коэффициентом m = 11.
Эти данные необходимы для учета помех, но прямого расчета сейчас не требуется.

### 3. Линия связи Чусовая - Соликамск

Учитывается влияние ПЭП-110 кВ с током короткого замыкания:

Iкз=1,7 кА=1700 АI_{\text{кз}} = 1,7 \, \text{кА} = 1700 \, \text{А}

### 4. Проводимость грунта

Проводимость грунта задана:

βз=0,57⋅10−3 См/м\beta_{з} = 0,57 \cdot 10^{-3} \, \text{См/м}

### 5. Электрическая связь

Зададим параметры:

- n=2n = 2 — количество витков

- Φ=0,5 Вб\Phi = 0,5 \, \text{Вб} — магнитный поток

- s=0,05 мs = 0,05 \, \text{м} — расстояние между проводами

- d=0,01 мd = 0,01 \, \text{м} — диаметр проводника

#### Коэффициент электрической связи k12k_{12}:

k12=n⋅Φs⋅dk_{12} = \frac{n \cdot \Phi}{s \cdot d}

Подставим значения:

k12=2⋅0,50,05⋅0,01=10,0005=2000k_{12} = \frac{2 \cdot 0,5}{0,05 \cdot 0,01} = \frac{1}{0,0005} = 2000

#### Проводимость в процентах gω⋅k12\frac{g}{\omega} \cdot k_{12}:

Пусть g/ω=0,02g/\omega = 0,02:

gω⋅k12=0,02⋅2000=40%\frac{g}{\omega} \cdot k_{12} = 0,02 \cdot 2000 = 40 \%

#### Сопротивление в процентах rω⋅m12\frac{r}{\omega} \cdot m_{12}:

Пусть r/ω=0,01r/\omega = 0,01:

rω⋅m12=0,01⋅2000=20%\frac{r}{\omega} \cdot m_{12} = 0,01 \cdot 2000 = 20 \%

### 6. Параметры симметричного кабеля

Зададим:

- ρ=1,68⋅10−8 Ω⋅м\rho = 1,68 \cdot 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{м} (медь)

- l=10 км=104 мl = 10 \, \text{км} = 10^4 \, \text{м} — длина кабеля

- S=1⋅10−6 м2S = 1 \cdot 10^{-6} \, \text{м}^2 — площадь поперечного сечения

- εr=2,3\varepsilon_r = 2,3 — диэлектрическая проницаемость

- D/d=10D/d = 10

#### Сопротивление RR:

R=ρ⋅lSR = \rho \cdot \frac{l}{S}

Подставим значения:

R=1,68⋅10−8⋅10410−6=1,68⋅10−8⋅1010=168 ΩR = 1,68 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{10^4}{10^{-6}} = 1,68 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{10} = 168 \, \Omega

#### Индуктивность LL:

L=μ0⋅μr2π⋅ln⁡DdL = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r}{2\pi} \cdot \ln{\frac{D}{d}}

где μ0=4π⋅10−7 Гн/м\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \, \text{Гн/м}, μr=1\mu_r = 1:

L=4π⋅10−72π⋅ln⁡10=2⋅10−7⋅2,3=4,6⋅10−7 Гн/мL = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \cdot \ln{10} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot 2,3 = 4,6 \cdot 10^{-7} \, \text{Гн/м}

#### Ёмкость CC:

C=2πε0εrln⁡DdC = \frac{2 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_r}{\ln{\frac{D}{d}}}

где ε0=8,85⋅10−12 Ф/м\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \, \text{Ф/м}:

C=2π⋅8,85⋅10−12⋅2,32,3=2π⋅8,85⋅10−12=5,56⋅10−11 Ф/мC = \frac{2 \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,3}{2,3} = 2 \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} = 5,56 \cdot 10^{-11} \, \text{Ф/м}

### 7. Параметры оптического кабеля

Зададим:

- n1=1,5n_1 = 1,5 — показатель преломления сердцевины

- n2=1,4n_2 = 1,4 — показатель преломления оболочки

#### Числовая апертура NA\text{NA}:

NA=n12−n22\text{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}

Подставим значения:

NA=1,52−1,42=2,25−1,96=0,29≈0,54\text{NA} = \sqrt{1,5^2 - 1,4^2} = \sqrt{2,25 - 1,96} = \sqrt{0,29} \approx 0,54

### Итоговые результаты

- Коэффициент электрической связи: k12=2000k_{12} = 2000

- Проводимость в %: 40%40 \%

- Сопротивление в %: 20%20 \%

- Сопротивление RR: 168 Ω168 \, \Omega

- Индуктивность LL: 4,6⋅10−7 Гн/м4,6 \cdot 10^{-7} \, \text{Гн/м}

- Ёмкость CC: 5,56⋅10−11 Ф/м5,56 \cdot 10^{-11} \, \text{Ф/м}

- Числовая апертура: NA≈0,54\text{NA} \approx 0,54

Sпд=RмнRмн+jωLм1

ω=2πf